情報科教育法			              　　     2005/05/28  太田

1. コンピュータの動作

CPU

メモリ1

レジスタ A

レジスタ B

メモリ2

命令解析

メモリ3

レジスタ C

プログラムカウンター

Z-80  マシン語

|  | マシン語 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| Add A, n | C6 n | レジスタAにnを加える。 |
| Add A,B | 80 | レジスタAにレジスタBを加える。 |
| Load A, n | 3E n | レジスタAにnを入れる。 |
| Sub A, n | D6 n | レジスタAからnを引く。 |
| Load B, n | 06 n | レジスタBにnを入れる。 |
| DEC B | 05 | レジスタBから1を引く。 |
| Compare A,n | FE n | レジスタAとnを比較する。 |
| Jump lm | C3 m l | Lm番地に飛ぶ |
| Jump Zero, lm | CA m l | 計算結果が0だったらlm番地に飛ぶ |
| Halt | 76 | CPUを止める |

演習問題。

1から5までの合計を求めるプログラムを考える。

| 番地 | マシン語 |
| --- | --- |
| 100:0064 |  |
| 101:0065 |  |
| 102-0066 |  |
| 103:0067 |  |
| 104:0068 |  |
| 105:0069 |  |
| 106:006a |  |
| 107:006b |  |
| 108:006c |  |
| 109:006d |  |
| 110:006e |  |
| 111:006e |  |
| 112:0070 |  |
| 113:0071 |  |
| 114::0072 |  |
| 115:0073 |  |
| 116:0074 |  |
| 117:0075 |  |
| 118:0076 |  |
| 119:0077 |  |
| 120:0078 |  |